Согласовано

Заместитель Главы администрации

по строительству, ЖКХ,

дорожному комплексу, ГОиЧС

_____________ Н.Г. Сафронов

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Сергеевского сельского поселения на период 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года

Программный документ.

Оглавление

1.	ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	3

2.	Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы	5

2.1.	Обоснование периода времени, на который разрабатывается Программа	5

2.2.	Обоснование и количественное определение перспективных показателей развития муниципального образования	6

2.3.	Прогноз потребления коммунальных ресурсов	7

3.	Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры	9

3.1.	Анализ текущего состояния системы теплоснабжения	9

3.2.	Анализ текущего состояния системы водоснабжения	12

3.3.	Анализ текущего состояния системы сбора и утилизации твердых бытовых отходов	16

3.4.	Анализ приборного учета и энергоресурсосбережения у потребителей	16

3.5.	Перечень и количественные значения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры	17

4.	Программа инвестиционных проектов	19

4.1.	Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении	19

4.2.	Программа инвестиционных проектов в водоснабжении	23

4.3.	Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТБО	26

5.	Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения	28

6.	Управление программой	31

7.	ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА РАЗРАБОТКУ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ организации коммунального комплекса ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, водоснабжения и объектов, испльзуемых для утилизации (захоронения) ТБО	34

# ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Сергеевского сельского поселения на период 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года (далее также – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 30.12. 2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральный закон от 26.03.2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Федеральный закон от 27.06.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Концепция Федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010 - 2020 годы», утвержденная распоряжением Правительства РФ от 02.02.2010 г. № 102-р, распоряжение Правительства РФ от 22.08.2011 г. № 1493-р, приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» |
| Заказчик программы | Администрация Первомайского района Томской области |
| Разработчик программы | ООО «САРАСВАТИ» |
| Основные цели программы | Обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития муниципального образования |
| Основные задачи программы | - инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; - перспективное планирование развития коммунальных систем; - разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры; - повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; - обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Важнейшие целевые показатели программы | По системам теплоснабжения: - снижение удельного расхода топлива в котельных до 183,2 кг.у.т./Гкал; - снижение уровня потерь до 359,0 Гкал/км; - обеспечение индекса замены оборудования за весь период реализации программы – до 0,47. По системам водоснабжения: - коэффициент потерь воды - 253 куб.м/км до конца 2020 г.; - индекс замены оборудования – 0,53 до конца 2020 г.; - эффективность использования электроэнергии – 1,2 кВт*ч/куб.м до конца 2020 г. По объектам утилизации (захоронения) ТБО: - индекс замены оборудования – 0,3. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2013 – 2020 годы. |
| Объемы и источники финансирования программы | Объем финансирования составляет 78866,3 тыс. руб., в том числе: - за счет средств бюджетов всех уровней – 78116,3 тыс. руб.; - за счет внебюджетных источников – 750,0 тыс. руб. |

# Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

## Обоснование периода времени, на который разрабатывается Программа

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Сергеевского сельского поселения разработана по инициативе Администрации Первомайского района Томской области в соответствии с муниципальным контрактом от 07.11.2012 г. б/н.

Согласно предмету указанного муниципального контракта и Техническому заданию на разработку Программы реализация Программы предусмотрена в 2013-2015 годах и на перспективу до 2020 года.

## Обоснование и количественное определение перспективных показателей развития муниципального образования

Одним из основополагающих условий развития Сергеевского сельского поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры до 2020 года (далее – Программа), является проведение анализа и оценки социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие;

- развитие хозяйственной деятельности.

Целью проведения анализа по выделенным направлениям является установление существенных взаимосвязей между всеми основными показателями развития муниципального образования и оценка их влияния на тенденции развития систем коммунальной инфраструктуры. Планирование всех мероприятий в рамках Программы зависит от оценки состояния и прогноза развития каждого из направлений.

## Прогноз численности населения (демографический прогноз)

Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки развития поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития Сергеевского сельского поселения характеризуется следующими показателями (таблица 1).

Таблица 1

| Наименование показателя | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения Сергеевского сельского поселения на начало года, чел. | 2524 | 2352 | 2305 |
| Темп изменения численности населения Сергеевского сельского поселения, % | 0,1 | -6,8 | -2,0 |
| Численность населения Первомайского района на начало года, чел. | 19900 | 18907 | 18571 |
| Темп изменения численности населения Первомайского района, % | -1,0 | -5,0 | -1,8 |
| Численность населения Томской области на начало года, чел. | 1043000 | 1045800 | 1053100 |
| Темп изменения численности населения Томской области, % | 0,5 | 0,3 | 0,7 |

Анализ таблицы 1 показывает, что на фоне небольшого роста численности населения Томской области в целом численность населения Сергеевского сельского поселения в рассматриваемом периоде имела тенденцию к сокращению, равно как и во всём Первомайском районе. Прогноз численности населения на период реализации Программы составлен исходя из допущения, что численность населения Сергеевского сельского поселения стабилизируется на уровне 2012 года (таблица 2).

Таблица 2

| Наименование показателя | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения Сергеевского сельского поселения на начало года, чел. | 2305 | 2305 | 2305 | 2305 | 2305 | 2305 | 2305 | 2305 |
| Темп изменения численности населения Сергеевского сельского поселения, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## Прогноз развития хозяйственной деятельности

На территории Сергеевского поселения получили развитие заготовка и переработка древесины.

Коммунальные ресурсы (тепловая энергия, вода) на технологические нужды существующих промышленных предприятий Сергеевского сельского поселения практически не используются. В связи с этим изменение объемов производства промышленной и сельско-хозяйственной продукции, в том числе в результате образования новых предприятий, в перспективе не окажет существенного влияния на объемы потребления тепловой энергии и воды, а также отведения сточных вод и образования твердых бытовых отходов.

## Прогноз развития застройки муниципального образования

Жилищный фонд Сергеевского сельского поселения в основном представлен одноэтажными индивидуальными жилыми домами с приквартирными участками. Учитывая стабилизационный сценарий изменения численности населения Сергеевского сельского поселения строительство многоквартирного жилищного фонда, а также объектов социально-бытового назначения, требующих подключения к коммунальной инфраструктуре, в период реализации Программы не намечается. Указанные параметры приняты в качестве основополагающих для разработки мероприятий Программы.

Развитие коммунальной инфраструктуры Сергеевского сельского поселения представляется целесообразным осуществлять в направлении модернизации существующих объектов.

## Прогноз потребления коммунальных ресурсов

Объемы потребления воды на перспективу до 2020 года определены исходя из сложившейся структуры потребителей с учетом следующих тенденций:

- стабилизации численности населения сельского поселения на уровне 2012 года;

- сокращения удельных показателей потребления воды.

Учитывая, что бюджетные учреждения и организации являются единственной категорией потребителей, пользующихся централизованным теплоснабжением, перспективные объемы потребления тепловой энергии в Сергеевском сельском поселении определены на уровне потребления бюджетными организациями в 2012 году.

В соответствии с приведенными условиями была произведена оценка потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса всеми потребителями Сергеевского сельского поселения. Результаты оценки приведены в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование показателя | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения Сергеевского сельского поселения, чел. | 2305 | 2305 | 2305 | 2305 | 2305 | 2305 | 2305 | 2305 |
| Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах Первомайского района на одного проживающего | 26,9 | 26,6 | 26,4 | 26,1 | 26,0 | 25,8 | 25,7 | 25,5 |
| Объем реализации тепловой энергии (Гкал) - всего, в том числе: | 1276,2 | 1276,2 | 1276,2 | 1276,2 | 1276,2 | 1276,2 | 1276,2 | 1276,2 |
| - население | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджетные потребители | 1276,2 | 1276,2 | 1276,2 | 1276,2 | 1276,2 | 1276,2 | 1276,2 | 1276,2 |
| - прочите потребители | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объем реализации воды (тыс. куб.м) - всего, в том числе: | 35,2 | 34,8 | 34,5 | 34,2 | 34,1 | 33,8 | 33,6 | 33,3 |
| - население | 29,2 | 28,9 | 28,7 | 28,4 | 28,3 | 28,1 | 27,9 | 27,7 |
| - бюджетные потребители | 5,7 | 5,7 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,5 | 5,5 | 5,4 |
| - прочите потребители | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

# Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

## Анализ текущего состояния системы теплоснабжения

В Сергеевском сельском поселении основным источником централизованного теплоснабжения являются котельные в с. Сергеево, с. Ежи и д. Рождественка. Технические параметры котельных приведены в таблице 4.

Все котельные работают на твердом топливе. Котельные не оборудованы водоподготовкой, приборами КИП и средствами автоматики. Очистки дымовых газов не производится. КПД котельных составляет в среднем 69%.

Гидравлический режим передачи тепловой энергии обеспечивается сетевыми насосами в соответствии с картами технологических режимов. Дефицит пропускной способности сетей отсутствует.

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении 448 п. м. Прокладка тепловых сетей смешанная, как подземная, в непроходных каналах лоткового типа, так и наземная, на низких опорах. Потери тепловой энергии при передаче теплоносителя превышают нормативные показатели. В связи с тем, что строительство основной части теплосетей проводилось в конце восьмидесятых годов, к настоящему времени около половины теплопроводов имеют значительный износ. Замена трубопроводов выполняется ежегодно в объеме предусмотренных для этого средств в тарифе на тепловую энергию.

Аварийные отключения потребителей имели локальный характер и были связаны с авариями на теплосетях. Превышения установленной допустимой продолжительности перерыва отопления не зафиксированы.

Регулирование отпуска тепловой энергии производится качественно-количественным методом. Бюджетные потребители постепенно переводятся на расчеты по показаниям приборов учета.

Таблица 4

| Наименование котельной | Расположение котельной | Вид топлива | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Количество котлов, ед. | Марка котла | КПД котельного оборудования, % | Протяженность сетей на выходе из котельной, км | Количество обслуживаемых объектов соцкультбыта, ед. | Потери в сетях, Гкал/ч | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Резерв мощности котельных, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные потребители | население | прочие |  |
| с.Ежи "Школьная" | с.Ежи | тв. топливо | 0,50 | 2 | КВЖ | 51 | 70 | 1 | 0,02 | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,36 |
| с.Сергеево "Школьная" | с.Сергеево | тв. топливо | 0,50 | 2 | НР-18 | 83 | 250 | 3 | 0,04 | 0,26 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
| д.Рождественка "Школьная" | д.Рождественка | тв. топливо | н/д | н/д | н/д | н/д | - | 1 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | н/д |
| с.Ежи "Д/К" | с.Ежи | тв. топливо | 0,20 | 1 | НР-18 | 39 | 128 | 4 | 0,01 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |

Фактически сложившийся баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки показывает, что существующие в сельском поселении мощности теплоисточников обеспечивают существующих потребителей.

Динамика утвержденных тарифов на тепловую энергию приведена в таблице 5.

Таблица 5

| Наименование поселения | Тариф 2011 года | Тариф 2012 года |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01 по 30.06.2012 | с 01.07. по 31.08.2012 | с 01.09. по 31.12.2012 |
| Сергеевское с/п | 2584,77 | 2584,77 | 2739,36 | 2847,98 |

Анализ таблицы 5 показывает, что в рассматриваемом периоде тарифы на тепловую энергию утверждались в соответствии с установленными предельными индексами роста тарифов.

Основные экономические показатели по эксплуатации системы теплоснабжения Сергеевского сельского поселения, представлены в таблице 6.

Таблица 6

| Наименование показателя | план 2012г |
| --- | --- |
| Основные материалы (на текущее содержание и ремонт хозяйственным способом) | 56 367,48 |
| Вспомогательные материалы |  |
| Работы и услуги производственного характера, всего, в том числе: | 53 293,57 |
| ремонт подрядным способом (силами сторонних организаций) |  |
| регламентные работы |  |
| транспортные расходы на текущее обслуживание и ремонт | 53 293,57 |
| прочие услуги вспомогательных производств |  |
| иные работы и услуги производственного характера |  |
| Топливо на технологические цели | 1 079 454,52 |
| Энергия на технологические цели | 75 032,05 |
| Затраты на оплату труда производственного персонала (без ХОВ) | 1 159 668,44 |
| в том числе на ремонт |  |
| Единый социальный налог | 394 287,27 |
| Платежи в фонд социального страхования | 2 319,34 |
| Ставка платежей в фонд социального страхования | 0,002 |
| Амортизация основных средств |  |
| Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) |  |
| Вода на технологические нужды (ХОВ) | 13 200,32 |
| Прочие цеховые расходы, всего, из них: | 74 148,13 |
| плата за предельно-допустимые выбросы | 5056,42 |
| налог на землю |  |
| налог на имущество |  |
| прочие налоги и сборы |  |
| арендная плата | 56 817,60 |
| расходы на страхование | 0 |
| расходы на обучение |  |
| расходы на спецпитание | 9 425,90 |
| расходы на служебные командировки |  |
| расходы на льготный проезд |  |
| расходы на содержание зданий |  |
| иные расходы, не поименованные выше | 2848,21 |
| Покупка теплоэнергии |  |
| Итого затрат по цеховой себестоимости | 2 907 771,12 |
| Отпуск на коллекторе, Гкал | 1 461,85 |
| Полезный отпуск всего, в том числе (Гкал): | 1 276,16 |
| собственное потребление | 0,00 |
| сторонние потребители | 1 276,16 |
| Стоимость одной Гкал по цеховой себестоимости | 2 278,53 |
| Затраты на собственное потребление | 0,00 |
| Затраты на реализованную продукцию | 2 907 771,12 |
| Прочие расходы всего, в том числе: | 0,00 |
| Общехозяйственные расходы, из них: | 0,00 |
| заработная плата АУП |  |
| работы и услуги непроизводственного характера |  |
| Другие расходы | 0 |
| Недополученный по независящим причинам доход |  |
| Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования |  |
| Расчетные расходы по производству, передаче и сбыту продукции | 2 907 771,12 |
| Выручка от реализации сторонним потребителям | 2 915 331,32 |
| Финансовый результат от реализации (прибыль/убыток) | 7 560,20 |
| Рентабельность | 0,26 |
| Средний одноставочный тариф, руб./Гкал | 2 284,45 |

В структуре себестоимости тепловой энергии наибольший удельный вес занимают затраты на топливо (37%), а также заработную плату и связанные с ней отчисления социального характера (53%). Рентабельность теплоснабжающей организации составляет 0,26% от себестоимости, что ниже среднего показателя для данной отрасли и может негативно отразиться на инвестиционной привлекательности эксплуатируемой инфраструктуры.

По итогам проведенного анализа системы теплоснабжения Сергеевского сельского поселения были выявлены следующие основные технические и технологические проблемы.

1. Котельное оборудование на теплоисточниках в с. Сергеево и с. Ежи значительно изношено и нуждается в замене.

2. Потери тепловой энергии на тепловых сетях значительно превышают нормативные значения из-за низкого качества прокладки и длительного срока эксплуатации.

## Анализ текущего состояния системы водоснабжения

Источником водоснабжения Сергеевского сельского поселения являются подземные воды. Вода подается из водозаборных скважин в водопроводную сеть. Общая протяженность водопроводных сетей сельского поселения составляет 36,5 км.

Основные технические характеристики инфраструктуры водоснабжения Сергеевского сельского поселения представлены в таблице 7.

Таблица 7

| Наименование оборудования | Тип, марка | Производитель ность, куб.м/ч | Протяженность, п. м | Количество, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважины |  | 20 |  | 12 |
| Водонапорные башни |  |  |  | 12 |
| Водоразборные колонки |  |  |  | 121 |
| Насосы первого подъема | ЭВЦ-6-10-80 |  |  | 12 |
| Водопроводная сеть |  |  | 36500 |  |

Основным потребителем воды в сельском поселении является население. Часть населения получает воду централизованно в жилых помещениях, другая часть – из водоразборных уличных колонок (таблица 8).

Таблица 8

| Наименование показателей | Единица измерения | Период регулирования (2011 г.) |
| --- | --- | --- |
| Поднято воды насосными станциями 1 подъема | куб.м | 76 100,00 |
| Расход воды на собственные нужды | куб.м | 1 750,30 |
| Подано воды в сеть (п.1-п.3+п.4) | куб.м | 74 349,70 |
| в том числе : |  |  |
| своими насосами | куб.м | 74 349,70 |
| Утечки и неучтенный расход воды | куб.м | 46 204,05 |
| то же в % к поданной в сеть | % | 62,14 |
| Отпущено (реализовано) воды, всего | куб.м | 28 145,65 |
| в том числе: |  |  |
| а) собственное потребление | куб.м |  |
| б) сторонние потребители, всего | куб.м | 28 145,65 |
| в том числе: |  |  |
| население всего, в т.ч. | куб.м | 25 374,50 |
| по приборам учета | куб.м | 1 085,59 |
| согласно расчету по нормативам | куб.м | 24 288,91 |
| бюджетные организации всего, в т.ч. | куб.м | 2 606,91 |
| по приборам учета | куб.м | 0,00 |
| согласно расчету по нормативам | куб.м | 2 606,91 |
| прочие предприятия (организации) всего, в т.ч. | куб.м | 164,25 |
| по приборам учета | куб.м | 0,00 |
| согласно расчету по нормативам | куб.м | 164,25 |

В связи с тем, что строительство основной части водопроводных сетей проводилось в конце восьмидесятых годов, к настоящему времени большинство трубопроводов имеют значительный износ, что является причиной большого числа аварий и потерь воды в сетях (62%). Замена сетей выполняется ежегодно в объеме предусмотренных для этого средств в тарифе на водоснабжение. Как правило, сети заменяются только в случае крайней необходимости, в ходе устранения последствий аварий.

Показатели эффективности использования электроэнергии на подъем и транспортирование воды в Сергеевском сельском поселении ниже среднеотраслевых величин. Повышенный расход электроэнергии обусловлен значительной долей ее использования для обогрева водопроводных сооружений (81%).

В таблице 9 приведены показатели эффективности деятельности по обслуживанию инфраструктуры водоснабжения Сергеевского сельского поселения.

Таблица 9

| Наименование показателя | Значения показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Российская Федерация | Сибирский федеральный округ | Томская область | Сергеевское с.п. |
| Энергоёмкость производства и транспортировки воды, кВт*ч/куб.м | 0,85 | 0,89 | 1,13 | 2,06 |
| Трудоемкость производства и транспортировки воды, чел./км | 0,7 | 0,7 | 1,01 | 0,14 |
| Производительность труда, куб.м/чел. | 76240 | 89581 | 61798 | 5629 |
| Потери воды при транспортировке, % | 22 | 21,66 | 36,38 | 62 |

Большинство показателей эффективности эксплуатации инфраструктуры водоснабжения в Сергеевском сельском поселении являются наихудшими по сравнению со средними отраслевыми значениями как в Томской области, так и в Сибирском Федеральном округе и  Российской Федерации в целом. Сложившийся в Сергеевском сельском поселении сравнительно низкий показатель трудоемкости производства и транспортировки воды, измеряемый в расчете на протяженность сетей, может свидетельствовать об относительно высокой протяженности сетей в сельском поселении. Это подтверждается самым низким значением показателя производительности труда и самыми высокими потерями воды. Инфраструктуру водоснабжения Сергеевского сельского поселения в целом можно охарактеризовать как систему с разветвленной водопроводной сетью при небольших объемах реализации воды, что является объективным условием более высокой стоимости эксплуатации такой инфраструктуры (в расчете на 1 куб.м воды) по сравнению с другими системами водоснабжения.

По причине высокого износа инфраструктуры водоснабжения и, следовательно, низкого уровня надежности инженерных коммуникаций водопроводное хозяйство остро нуждается в привлечении инвестиций.

Динамика утвержденных тарифов на водоснабжение приведена в таблице 10.

Таблица 10

| Наименование поселения | Тариф 2011 года, руб./куб.м | Тариф 2012 года, руб./куб.м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01 по 30.06.2012 | с 01.07. по 31.08.2012 | с 01.09. по 31.12.2012 |
| Сергеевское с/п | 46,65 | 46,66 | 49,45 | 51,22 |

Анализ таблицы 10 показывает, что в рассматриваемом периоде тарифы на водоснабжение утверждались в соответствии с установленными предельными индексами роста тарифов.

Основные экономические показатели по эксплуатации системы водоснабжения Сергеевского сельского поселения, представлены в таблице 11.

Таблица 11

| Наименование статей | План на 2012 год |
| --- | --- |
| Электроэнергия всего, в т.ч.: | 234 559 |
| Аренда основных средств, из них: | 410 229 |
| Расходы на оплату труда основного производственного персонала, в том числе | 428 257 |
| заработная плата ремонтного персонала |  |
| численность производственного персонала, распределяемого на регулируемый вид деятельности, ед. | 5,00 |
| численность ремонтного персонала, распределяемого на регулируемый вид деятельности, ед. |  |
| Расходы на уплату страховых взносов в ПФ, ФСС,ОМС | 145 607 |
| Тариф страховых взносов, % | 34,00 |
| Страховые взносы в ФСС на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 857 |
| Страховой тариф на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, % | 0,200 |
| Ремонт и техническое обслуживание основных средств, в том числе: | 31 732 |
| техническое обслуживание, в том числе: |  |
| основные материалы на техническое обслуживание |  |
| текущий ремонт, в том числе: | 31 732 |
| основные материалы на текущий ремонт | 31 732 |
| Материалы , в том числе | 14 091 |
| реагенты | 441 |
| закупка заполнителей фильтров (песок, гравий и пр.) |  |
| вспомогательные материалы (спецодежда, хоз.инвентарь, прочие вспомогательные) | 13 649,80 |
| Цеховые расходы, в том числе: | 30 434 |
| расходы на охрану труда, в том числе: | 30 434 |
| расходы на спецпитание | 30 434 |
| расходы на льготный проезд | 0 |
| расходы на содержание зданий, в том числе: | 0 |
| тепловая энергия для обогрева |  |
| прочие цеховые расходы, не поименованные выше |  |
| Прочие прямые расходы, в том числе: | 132 266 |
| транспортные расходы на текущее обслуживание и ремонт, в том числе: | 127 269 |
| транспортный налог |  |
| расходы на ГСМ |  |
| расходы на аренду спецтехники |  |
| иные транспортные расходы на текущее обслуживание и ремонт |  |
| Налоги и сборы | 4 997 |
| водный налог | 4 997 |
| налог на землю (арендная плата за землю) |  |
| налог на имущество |  |
| плата за загрязнение окружающей среды |  |
| прочие налоги и сборы |  |
| Расходы на проведение аварийно-восстановительных работ |  |
| Итого затрат по цеховой себестоимости | 1 433 029 |
| Отпущено воды всего, м3, в том числе: | 36226,3 |
| на собственное потребление | 1500,0 |
| сторонним потребителям | 34726,3 |
| Стоимость 1 м3 отпущенной воды по цеховой себестоимости, руб./ м3 | 39,42 |
| Затраты на собственное потребление | 59 130 |
| Затраты на реализованную продукцию | 1 368 903 |
| Косвенные (прочие) расходы всего, в т.ч.: | 48 495 |
| Общехозяйственные расходы, из них | 48 495 |
| заработная плата административно-управленческого персонала | 36 136 |
| численность АУП, распределяемого на регулируемый вид деятельности, ед. | 1,15 |
| Расходы на уплату страховых взносов в ПФ, ФСС,ОМС от заработной платы АУП | 12 359 |
| работы и услуги непроизводственного характера |  |
| Расходы на сбыт |  |
| Другие расходы |  |
| Недополученные доходы |  |
| Избыток средств, полученный в предшествующем периоде |  |
| Полная себестоимость отпуска воды сторонним потребителям, руб. | 1 417 398 |
| Себестоимость за 1 м3 отпущенной воды | 40,82 |
| Финансовый результат от реализации | 14 146 |
| Рентабельность, % | 1,00 |
| Выручка по отгрузке | 1 431 543 |
| Отпущено воды сторонним потребителям, м3 | 34 726,3 |
| Цена (тариф) на холодную воду, руб./м3 | 41,22 |

В структуре себестоимости холодной воды наибольший удельный вес занимают затраты на оплату труда и связанные с этим отчисления в фонды обязательного социального страхования (40%), аренду основных средств (29%) и электроэнергию (16%). Рентабельность водоснабжающей организации составляет 1% от себестоимости, что ниже среднего показателя для данной отрасли и может негативно отразиться на инвестиционной привлекательности эксплуатируемой инфраструктуры.

По итогам проведенного анализа коммунальной инфраструктуры водоснабжения Сергеевского сельского поселения основными проблемами данной инфраструктуры являются:

1. Износ головных сооружений водоснабжения. В частности, водонапорные башни в с. Сергеево, д. Царицынка, д. Сахалинка, д. Рождественка, д. Успенка находятся в неудовлетворительном техническом состоянии.

2. Высокий расход электроэнергии в связи с использованием электрической энергии на отопление.

3. Срок эксплуатации основной части водопроводных сетей по сельскому поселению составляет более 20 лет. Необходима комплексная реконструкция сетей.

## Анализ текущего состояния системы сбора и утилизации твердых бытовых отходов

Твёрдые бытовые отходы и приравненные к ним промышленные отходы Сергеевского сельского поселения собираются из мест образования  и транспортируются для размещения на свалках ТБО Сергеевского сельскогопоселения.

Эксплуатацию свалок осуществляет ООО «Луговское». Технология сбора, хранения, транспортировки и захоронения отходов производства и потребления, организованная в соответствии с требованиями Федерального законодательства, санитарных правил, а так же строительных норм и правил исключает загрязнение окружающей среды. К захоронению на свалках промышленных отходов допускаются твердые и пастообразные отходы четвертого и пятого классов опасности.

Персонал предприятия визуально контролирует качество захороняемых отходов на стадии их погрузки в спецтранспорт, выгрузки из спецмашин, а так же при разравнивании и уплотнении.

Радиологический контроль поступающих отходов отсутствует. Отсутствует также дезактивация автотранспорта для его обеззараживания. На свалках ведется учет только поступающего автотранспорта с отходами. Учет ТБО по морфологическому составу отходов не осуществляется.

На участке складирования  выполняются работы по разравниванию и уплотнению ТБО и изоляции ТБО грунтом.

Вместимости объектов достаточно для приема ТБО на период реализации Программы.

Требования к  эксплуатации объектов захоронения ТБО содержатся в "Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов", утвержденной  Минстроем РФ 02.11.1996 г.

Основной проблемой системы утилизации (захоронения) ТБО в Сергеевском сельском поселении является высокий износ техники, используемой для утилизации (захоронения) ТБО.

## Анализ приборного учета и энергоресурсосбережения у потребителей

В настоящее время в Первомайском районе реализуется Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Первомайского района Томской области до 2012 с перспективой до 2020 года (далее – Программа энергосбережения).

Программа энергосбережения обеспечивает решение следующих задач:

1) создание экономических механизмов, стимулирующих эффективное использование энергии;

2) поддержка специализированного бизнеса в области энергосбережения;

3) популяризация энергосбережения.

Программа энергосбережения реализуется по следующим основным направлениям.

1. Правовое обеспечение развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Первомайского района.

2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе.

3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в жилищном фонде.

4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры.

5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе.

Реализация мероприятий Программы энергосбережения осуществляется за счет средств местного бюджета (11 %) и за счет внебюджетных средств (89%).

Программой энергосбережения предусмотрены следующие мероприятия по учету ресурсов:

- установка общедомовых приборов учета тепловой энергии, холодной воды, электроэнергии в жилых многоквартирных домах;

- оснащение приборным учетом  бюджетных учреждений.

Реализация программы энергосбережения в части оснащения приборами учета многоквартирных домов реализуется с нарушением запланированных сроков. Основной причиной низкой реализации указанной программы (в части жилищного фонда) может являться продолжительная процедура согласования и принятия решения общими собраниями собственников помещений в многоквартирных домах по вопросам установки приборов учета. В индивидуальном жилищном фонде причиной может служить экономическая нецелесообразность приборного учета в настоящее время.

Также Программой энергосбережения предусматриваются мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий и оборудования во всех сферах экономики, проведение кампаний по пропаганде экономного расходования энергоресурсов и подготовка местных правовых актов для реализации заданных Программой направлений.

## Перечень и количественные значения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры

Количественные значения целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры на период с 2013-2020 гг. определены с учетом выполнения всех мероприятий настоящей Программы в запланированные сроки и представлены в таблице 12. Расчет и обоснование данных показателей содержится в разделе 11 Обосновывающих материалов.

Таблица 12

| Целевые показатели развития системы теплоснабжения | Ед. изм. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффективность использования топлива | кг у.т./Гкал | 207,0 | 207,0 | 207,0 | 204,1 | 183,2 | 183,2 | 183,2 | 183,2 |
| Среднегодовые потери тепловой энергии на сетях | Гкал/км | 414,5 | 400,6 | 386,7 | 372,9 | 359,0 | 359,0 | 359,0 | 359,0 |
| Индекс замены оборудования | - | 0,18 | 0,24 | 0,38 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| Система водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент потерь воды | куб.м/км | 1266 | 780 | 673 | 544 | 361 | 253 | 253 | 253 |
| Индекс замены оборудования | - | 0,23 | 0,30 | 0,37 | 0,46 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| Эффективность использования энергии | кВт*ч/куб.м | 2,06 | 1,78 | 1,63 | 1,49 | 1,35 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| Объекты, используемые для утилизации (захоронения) ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс замены оборудования | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Программа инвестиционных проектов

## Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Обоснование инвестиционных проектов по развитию системы теплоснабжения г. Сергеевского сельского поселения (таблица 13) приведено в разделе 12 Обосновывающих материалов.

Таблица 13

| № п/п | Инвестиционный проект | Цели реализации проекта | Ед. изм. | Технические параметры проекта | Объем капитальных затрат, тыс. руб. | Срок реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проекты по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Замена котельного обдорудования в котельной с. Сергеево | Повышение КПД котельного оборудования до 85%, обеспечение необходимого уровня надежности работы теплоисточника | 1 котел | 2 | 2320,4 | 2015 г. |
| 1.2. | Замена котлов в котельной "Д/К" д. Ежи | Повышение КПД котельного оборудования до 85%, обеспечение необходимого уровня надежности работы теплоисточника | 1 котел | 1 | 750,0 | 2016 г. |
| 1.3. | Установка приборов учета энергетических ресурсов на котельных | Выполнение требований законодательства об энергосбережении | 1 котельная | 4 | 600,0 | 2013 г. |
|  | Итого новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение источников тепловой энергии |  |  |  | 3670,4 |  |
| 2. | Проекты по новому строительству и реконструкции тепловых сетей |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Перекладка теплосетей | Обеспечение надежности теплоснабжения потребителей; сокращение потерь тепловой энергии в сетях | п. м | 400 | 6055,9 | 2013 - 2016 гг. |
|  | Итого новое строительство и реконструкция тепловых сетей |  |  |  | 6055,9 |  |

Таблица 13 (продолжение)

| № п/п | Инвестиционный проект | Ожидаемый эффект | Ед. изм. | Величина получаемого эффекта |  |  |  |  |  |  |  | Простой срок окупаемости проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |  |
| 1. | Проекты по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Замена котельного обдорудования в котельной с. Сергеево | Снижение потребления топлива за счет повышения КПД котлоагрегатов до 85% | т у. т. |  |  |  | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | Значительно превышает срок реализации Программы |
|  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |  |
| 1.2. | Замена котлов в котельной "Д/К" д. Ежи | Снижение потребления топлива за счет повышения КПД котлоагрегатов до 85% | т у. т. |  |  |  |  | 45,3 | 45,3 | 45,3 | 45,3 | 4 |
|  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  | 184,3 | 184,3 | 184,3 | 184,3 |  |
| 1.3. | Установка приборов учета энергетических ресурсов на котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Проекты по новому строительству и реконструкции тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Перекладка теплосетей | Экономия тепловой энергии за счет сокращения потерь | Гкал |  | 6,2 | 12,4 | 18,7 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | Значительно превышает срок реализации Программы |
|  |  |  | тыс. руб. |  | 14,2 | 28,3 | 42,5 | 56,7 | 56,7 | 56,7 | 56,7 |  |
|  |  | Сокращение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ | тыс. руб. |  |  |  | 0,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |  |
|  | Итого новое строительство и реконструкция тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

Обоснование инвестиционных проектов по развитию системы водоснабжения Сергеевского сельского поселения (таблица 14) приведено в разделе 13 Обосновывающих материалов.

Таблица 14

| № п/п | Инвестиционный проект | Цели реализации проекта | Ед. изм. | Технические параметры проекта | Объем капитальных затрат, тыс. руб. | Срок реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проекты по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению головных сооружений водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Модернизация водозаборных сооружений с установкой автоматизированной системы управления скважинными насосами и заменой насосов | Обеспечение надежного и качественного водоснабжения; сокращение затрат на электроэнергию для отопления, автоматизация работы водозаборных сооружений | 1 скважина | 6 | 2400,0 | 2013 - 2017 гг. |
|  | Итого новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение головных сооружений водоснабжения |  |  |  | 2400,0 |  |
| 2. | Проекты по новому строительству и реконструкции водопроводных сетей |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Перекладка сетей водоснабжения | Обеспечение надежности водоснабжения, сокращение потерь воды в сетях, сокращение расходов электроэнергии на перекачку воды | п. м | 29200 | 63840,0 | 2013 - 2017 гг. |
|  | Итого новое строительство и реконструкция водопроводных сетей |  |  |  | 63840,0 |  |

Таблица 14 (продолжение)

| № п/п | Инвестиционный проект | Ожидаемый эффект | Ед. изм. | Величина получаемого эффекта |  |  |  |  |  |  |  | Простой срок окупаемости проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |  |
| 1. | Проекты по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению головных сооружений водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Модернизация водозаборных сооружений с установкой автоматизированной системы управления скважинными насосами и заменой насосов | Снижение расхода электроэнергии для отопления производственных помещений | тыс. кВт-ч |  | 7,8 | 11,7 | 15,6 | 19,5 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 20 |
|  |  |  | тыс. руб. |  | 31,5 | 47,3 | 63,0 | 78,8 | 94,5 | 94,5 | 94,5 |  |
|  |  | Снижение расхода электроэнергии за счет оптимизации характеристик насосного оборудования | тыс. кВт-ч |  | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |
|  |  |  | тыс. руб. |  | 1,1 | 1,7 | 2,2 | 2,8 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |  |
|  |  | Снижение затрат за счет автоматизации технологического процесса | тыс. руб. |  | 19,2 | 28,8 | 38,4 | 48,0 | 57,6 | 57,6 | 57,6 |  |
|  | Итого новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение головных сооружений водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Проекты по новому строительству и реконструкции водопроводных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Перекладка сетей водоснабжения | Сокращение затрат на транспортировку воды | тыс. куб.м |  | 17,7 | 21,6 | 26,3 | 33,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 44 |
|  |  |  | тыс. руб. |  | 698,6 | 853,3 | 1037,9 | 1302,4 | 1457,1 | 1457,1 | 1457,1 |  |
|  | Итого новое строительство и реконструкция водопроводных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТБО

Обоснование инвестиционных проектов по развитию системы захоронения (утилизации) ТБО Сергеевского сельского поселения  (таблица 15) приведено в разделе 14 Обосновывающих материалов.

Таблица 15

| № п/п | Инвестиционный проект | Цели реализации проекта | Ед. изм. | Технические параметры проекта | Объем капитальных затрат, тыс. руб. | Срок реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проекты по модернизации хозяйственной зоны и инженерных сооружений свалки |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение экскаватора-погрузчика | Разработка грунта для создания изоляционных слоев; погрузка грунта для промежуточной изоляции ТБО | ед. | 1 | 2900,0 | 2015 г. |
|  | Итого проекты по модернизации хозяйственной зоны и инженерных сооружений свалки |  |  |  | 2900,0 |  |

# Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Источники финансирования инвестиционных проектов представлены в таблице 16.

Таблица 16

| Источники финансовых потребностей для реализации Программы | Объем капитальных затрат, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | Всего |
| Всего по Программе комплексного развития, в том числе: | 33522,2 | 8691,5 | 15223,7 | 14251,4 | 7177,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78866,3 |
| - средства бюджета Томской области | 24480,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24480,0 |
| - средства местного бюджета | 9042,2 | 8691,5 | 15223,7 | 13501,4 | 7177,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53636,3 |
| - инвестиционная составляющая | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 |
| - плата за подключение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следующих формах:

- проекты, реализуемые действующими на территории Сергеевского сельского поселения организациями;

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием муниципального образования;

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Выбор формы реализации инвестиционных проектов определяется структурой источников финансирования мероприятий и степенью участия организаций коммунального комплекса в их реализации.

При этом реализация инвестиционных проектов действующими на территории Сергеевского сельского поселения организациями должна учитывать возможность привлечения ими сторонних исполнителей работ (подрядных организаций).

Выбор формы реализации инвестиционных проектов должен основываться на совокупной оценке следующих критериев:

- источник финансирования инвестиционных проектов (бюджетный, небюджетный);

- технологическая связанность реализуемых инвестиционных проектов с существующей коммунальной инфраструктурой;

- экономическая целесообразность выбора формы реализации инвестиционных проектов, основанная на сопоставлении расходов на организацию данных форм.

Исходя из приведенных критериев рассмотрены возможные формы реализации инвестиционных проектов в Сергеевском сельском поселении.

Крупные инвестиционные проекты Программы по различным системам коммнуальной инфраструктуры, финансируемые за счет бюджетных средств различных уровней, реализуются Администрацией сельского поселения.

Иные инвестиционные проекты по различным системам коммунальной инфраструктуры, финансируемые из внебюджетных источников, а также на условиях софинансирования из бюджетных источников, целесообразно осуществлять действующими организациями, исходя из условий технологической связанности инвестиционных проектов с существующей инфраструктурой.

При рассматриваемой форме реализации всех инвестиционных проектов наиболее эффективными по критерию минимизации стоимости ресурсов для потребителей Сергеевского сельского поселения будут являться механизмы их финансирования с привлечением бюджетных средств (для оплаты части инвестиционных проектов или оплаты процентов по заемным средствам).

Прогнозирование изменения тарифов на коммунальные ресурсы и утилизацию (захоронение) ТБО с учетом результатов и расходов на реализацию мероприятий Программы представлены в таблице 17.

Таблица 17

| № п/п | Тарифы | До реализации Программы | После реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тепловая энергия, руб./Гкал | 2284,45 | 2190,01 |
| 2. | Питьевая вода, руб./куб.м | 41,22 | 37,07 |
| 3. | Утилизация (захоронение) ТБО | 62,89 | 62,89 |

Прогнозный расчет совокупной платы за потребляемые населением Сергеевского сельского поселения коммунальные услуги в результате реализации Программы произведен с учетом изменения стоимости коммунальных услуг и сохранения удельных объемов потребления коммунальных услуг в расчете на 1 человека (таблица 18). Стоимостные показатели приведены в уровне цен 2012 года.

Таблица 18

| № п/п | Вид коммунальных услуг | Ед.изм. | Годовой объем потребления | Тариф, руб. | Численность населения, пользующегося услугой, чел. | Совокупный платеж населения за коммунальные услуги, руб./чел. в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение | тыс.куб.м | 29,6 | 43,74 | 1478 | 819,84 |
| 2 | Поставка твердого топлива | Куб.м | 15996,7 | 312,00 | 2305 | 2165,28 |
| 3 | Электроснабжение | тыс. кВт*ч | 1992,2 | 2,28 | 2305 | 1970,60 |
| 4 | Утилизация (захоронение) ТБО | куб.м | 132,0 | 62,89 | 1531 | 5,42 |
|  | Итого за все потребляемые коммунальные услуги | - |  |  |  | 4961,15 |

В результате реализации Программы на территории Сергеевского сельского поселения совокупная плата за потребляемые населением коммунальные услуги снизится с 5132,88 руб./чел. в год до 4961,15 руб./чел. в год.

Проверка уровня доступности коммунальных услуг для населения Сергеевского сельского поселения производилась путем сопоставления полученных значений критериев доступности со значениями, приведенными в Методических указаниях по расчету предельных индексов, а также постановления администрации Томской области от 25.08.2011 г. № 253а «Об установлении системы критериев для населений платы за коммунальные услуги на 2012 год по муниципальным образованиям Томской области» (таблица 19).

Таблица 19

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Значение критерия, установленное Методическими указаниями по расчету предельных индексов | Значение критерия, установленное постановлением Администрации Томской области от 25.08.2011 г. № 253а | Расчетные значения на 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | % | Не более 8,6 | Не более 10 | 2,5 |
| 2 | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | % | Не более 12 | Не более 19 | 23,6 |
| 3 | Уровень собираемости платежей граждан за коммунальные услуги | % | Не менее 85 | Не менее 85 | Не оценивался |
| 4 | Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | % | Не более 15 | Не более 18 | 4,5 |

Сравнение установленных значений критериев доступности платы за коммунальные услуги с расчетными, позволяет сделать вывод о недоступности платы за коммунальные услуги для населения Сергеевского сельского поселения по критерию «Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума». Однако, такая оценка связана, в первую очередь, не столько с высокой стоимостью коммунальных услуг на территории Сергеевского сельского поселения, сколько с высокой долей населения с доходами ниже прожиточного минимума. Реализация мероприятий Программы не может повлиять на изменение данного показателя. При этом следует отметить, что на протяжении последних нескольких лет реальные денежные доходы населения росли. Таким образом, можно предположить, что данный показатель к моменту реализации Программы снизится.

# Управление программой

Заказчиком Программы является администрация Первомайского района Томской области.

Органом, ответственным за реализацию Программы, является Администрация Сергеевского сельского поселения.

Исполнителем Программы являются организации коммунального комплекса, теплоснабжающие организации (далее также – организации, участвующие в реализации Программы).

- Основными функциями Администрации Сергеевского сельского поселения по реализации Программы являются:

- реализация мероприятий Программы;

- подготовка и уточнение перечня программных мероприятий и финансовых потребностей на их реализацию;

- организационное, техническое и методическое содействие организациям, участвующим в реализации Программы;

- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления и организаций, участвующих в реализации Программы;

- обеспечение взаимодействия администрации Первомайского района, уполномоченных органов исполнительной власти Владимирской области по заключению договоров (соглашений) на реализацию инвестиционных программ организаций, участвующих в реализации Программы;

- подготовка заключения об эффективности реализации Программы;

- подготовка докладов о ходе реализации Программы и предложений о ее корректировке;

- осуществление мероприятий в сфере информационного освещения и сопровождения реализации Программы;

- организация оценки соответствия представленных инвестиционных программ организаций коммунального комплекса установленным требованиям;

- сбор информации о ходе выполнения производственных и инвестиционных программ организаций в рамках проведения мониторинга Программы;

- осуществление сбора информации о реализации Программы и использовании финансовых средств;

- расчет текущих значений целевых показателей и индикаторов в периоды реализации Программы;

- участие в разработке инвестиционных программ и подготовка проекта соглашения с организациями коммунального комплекса на реализацию инвестиционных программ.

- оценка эффективности использования финансовых средств и реализации Программы;

- вынесение заключения по вопросу возможности выделения бюджетных средств на реализацию Программы.

- Контроль за исполнением Программы осуществляет Глава Сергеевского сельского поселения.

В рамках осуществляемых функций Администрация Сергеевского сельского поселения подготавливает соответствующие необходимые документы для использования организациями, участвующими в реализации Программы.

На основе результатов мониторинга выполнения Программы Администрацией Сергеевского сельского поселения формируется информационная аналитическая база об изменении целевых показателей Программы. Данная информационная база используется для оценки Программы, а также для принятия решений о ее корректировке.

План-график работ по реализации Программы

Таблица 20

| № п/п | Наименование и содержание действий по реализации программы | Ответственный исполнитель | Сроки реализации действий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утверждение технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры | Администрация Сергеевского сельского поселения | В течение 1 месяца после утверждения Программы. |
| 2. | Согласование инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры | Администрация Сергеевского сельского поселения, организации коммунального комплекса | В течение 2 месяцев после утверждения технических заданий по разработке инвестиционных программ. |
| 3. | Утверждение договоров на реализацию инвестиционных программ. | Администрация Сергеевского сельского поселения, организации коммунального комплекса | В течение 1 месяца после утверждения инвестиционных программ. |
| 4. | Принятие решений по выделению бюджетных средств на реализацию Программы | Глава Сергеевского сельского поселения | - Ежегодно в период формирования проекта бюджета Сергеевского сельского поселения в сроки, установленные нормативными актами. |

Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Предоставление отчетности по выполнению настоящей Программы осуществляется исполнителями Программы в рамках мониторинга ее реализации.

Исполнители представляют в Администрацию Сергеевского сельского поселения отчет о реализации инвестиционных программ в течение 25 рабочих дней с момента окончания отчетного периода. Отчетным периодом реализации инвестиционных программ является календарный год. В случае отклонения фактической реализации инвестиционных программ от их плановых значений исполнители в рассматриваемый срок также представляют в Администрацию Сергеевского сельского поселения пояснительную записку, обосновывающую причины данных отклонений, а также предложения по корректировке Программы.

Отчет представляется в бумажной и электронной формах.

Администрация Сергеевского сельского поселения в течение 10 рабочих дней после получения информации от исполнителей Программы, обобщает полученную информацию и формирует сводный отчет о реализации Программы.

Отчет Администрации Сергеевского сельского поселения направляется на утверждение Главе сельского поселения.

Порядок корректировки Программы

Внесение изменений (далее - корректировка) в Программу осуществляется по итогам анализа отчета исполнителей путем внесения изменений в соответствующее Постановление Администрации Сергеевского сельского поселения.

Корректировка Программы осуществляется в случаях:

- отклонений в выполнении мероприятий Программы в предшествующий период;

- приведения объемов финансирования Программы в соответствие с фактическим уровнем цен и фактическими условиями бюджетного финансирования;

- снижения результативности и эффективности использования бюджетных средств;

- уточнения мероприятий, сроков реализации, объемов финансирования мероприятий.

В случае необходимости Администрация Сергеевского сельского поселения в течение 2 месяцев после утверждения отчета о реализации Программы составляет предложения по корректировке Программы и представляет их для утверждения в установленном порядке.

# ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА РАЗРАБОТКУ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ организации коммунального комплекса ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, водоснабжения и объектов, испльзуемых для утилизации (захоронения) ТБО

1. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы

1.1. Основная цель разработки и реализации инвестиционной программы – реализация мероприятий по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, водоснабжения и утилизации (захоронения) ТБО в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности указанных систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО Сергеевского сельского поселения на период 2013-2015 гг. и на перспективу до 2020 г.

1.2. Инвестиционная программа должна обеспечить реализацию мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры Сергеевского сельского поселения, включенных в программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Сергеевского сельского поселения.

1.3. Результаты реализации инвестиционной программы должны оцениваться по следующим целевым показателям:

По системам теплоснабжения:

- снижение удельного расхода топлива в котельных до 183,2 кг.у.т./Гкал;

- снижение уровня потерь до 359,0 Гкал/км;

- обеспечение индекса замены оборудования за весь период реализации программы – до 0,47.

По системам водоснабжения:

- коэффициент потерь воды - 253 куб.м/км до конца 2020 г.;

- индекс замены оборудования – 0,53 до конца 2020 г.;

- эффективность использования электроэнергии – 1,2 кВт*ч/куб.м до конца 2020 г.

По объектам утилизации (захоронения) ТБО:

- индекс замены оборудования – 0,3.

2. Требования к инвестиционной программе

2.1. Инвестиционная программа разрабатывается в соответствии со следующими документами:

- Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 г. № 1075;

- Правилами финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса – производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 23.07.2007 г. № 464;

- Требованиями к схемам теплоснабжения, порядком их разработки и утверждения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154;

- Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденными приказом Минрегиона РФ от 06.05.2011 г. № 204.

2.2. Период реализации инвестиционной программы - 2013-2020 гг.

2.3. Приоритетом развития систем коммунальной инфраструктуры, а также объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО, Сергеевского сельского поселения является повышение надежности систем и повышение качества коммунальных услуг.

2.4. Инвестиционная программа должна согласовываться с предыдущими и текущими инвестиционными и производственными программами в целях исключения возможного двойного учета реализуемых мероприятий в рамках различных программ.

2.5. Структура инвестиционной программы:

- цели и задачи инвестиционной программы;

- планы мероприятий, направленных на реализацию проектов: по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов коммунальной инфраструктуры;

- объемы необходимого финансирования с разбивкой по годам и мероприятиям с указанием источников финансирования (источники должны гарантировать своевременность инвестиций в необходимом объеме);

- расчет финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы.

2.6. Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы определяются на основе:

- укрупненных показателей стоимости строительства, модернизации, капитального ремонта и реконструкции;

- действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные и территориальные единичные расценки и другие);

- цен и предложений предприятий-производителей (поставщиков);

- утвержденных индексов-дефляторов.

Финансовые потребности включают весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы:

- проектно-изыскательские работы;

- приобретение материалов и оборудования;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.).

2.7. К инвестиционной программе прилагаются следующие документы:

- план привлечения и возврата заемных средств с отдельным указанием возврата заемных средств и платежей за их использование;

- расчет инвестиционной составляющей в тарифе (надбавки к тарифу) с учетом суммы налога на прибыль, размера платы за привлечение кредитных средств;

- оценка доступности коммунальных услуг для потребителей.

2.8. Стоимость мероприятий должна приводиться в ценах соответствующих году реализации мероприятий.

3. Срок разработки инвестиционной программы

Разработанный проект инвестиционной программы и соответствующих документов предоставляется в орган регулирования в течение одного месяца после утверждения технического задания.

4. Прочие условия

Организации коммунального комплекса необходимо подготовить проект инвестиционного договора в целях развития систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО Сергеевского сельского поселения. В договоре должны быть отражены следующие основные положения:

- цели реализации инвестиционной программы организации коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО Сергеевского сельского поселения, выраженные в виде целевых показателей;

- мероприятия по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО, в целях развития, повышения надежности указанных систем и объектов Сергеевского сельского поселения, включенных в программу комплексного развития;

- размер финансовых потребностей, необходимых для реализации указанных мероприятий;

- размер инвестиционной составляющей в тарифе (надбавки к тарифу);

- порядок и условия внесения изменений в договор, в утвержденную инвестиционную программу;

- права собственности на модернизируемые, строящиеся, капитально ремонтируемые и реконструируемые объекты систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также порядок регистрации прав.

5. Порядок внесения изменений в техническое задание

5.1. Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе регулирующего органа, органа местного самоуправления Сергеевского сельского поселения или по инициативе организации коммунального комплекса.

5.2. Основаниями для пересмотра (внесения изменений) в утвержденное техническое задание могут быть:

- внесение изменений в программу комплексного развития и иные программы, влияющие на изменение условий технического задания;

- объективные изменения условий деятельности организации коммунального комплекса, влияющие на стоимость товаров (услуг) данной организации при невозможности пересмотра тарифов.

5.3. Пересмотр (внесение изменений) технического задания может производиться не чаще одного раза в год.

5.4. В случае если пересмотр технического задания осуществляется по инициативе организации коммунального комплекса, заявление о необходимости пересмотра, направляемое регулирующему органу, должно сопровождаться обоснованием причин пересмотра (внесения изменений) с приложением необходимых документов.

5.5. Решение о пересмотре (внесении изменений) в техническое задание доводится до организации коммунального комплекса в недельный срок со дня его принятия.

Сведения по Российской Федерации, Сибирскому федеральному округу и Томской области представлены в соответствии с данными статистической отчетности Федеральной службы государственной статистики за 2011 год по форме № 1-водопровод в разрезе городских поселений.